РЕСПУБЛИКАНСКИЕ САНИТАРНЫЕ   НОРМЫ,  ПРАВИЛА  И  ГИГИЕНИЧЕСКИЕ   НОРМАТИВЫ

УТВЕРЖДАЮ

Главный Государственный санитарный врач Республики Беларусь

В. П. Филонов

«27» января 1994 г. № 11-10-94

11-10-94САНИТАРНЫЕ  ПРАВИЛА ПО ГИГИЕНЕ ТРУДА ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ

СанПиН

# Издание официальное

Министерство здравоохранения Республики Беларусь г. Минск, 1994 г.

85

Основы санитарных норм разработаны:

Горьковский НИИ гигиены труда и профзаболевании, НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, НИИ общей и коммунальной гигиены АМН СССР, Киевской НИИ гигиены труда и профзаболеваний, Новосибирский НИИ гигиены, Московский НИИ гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана, Таджикский НИИ эпидемиологии и гигиены, Донецкий медицинский институт, Казанский медицинский институт, Ленинградский институт усовершенствования врачей. Рижский медицинский институт, Львовский медицинский институт, Российский Республиканский Дом санитарного просвещения, Всесоюзный НИИ безопасности дорожного движения, Киевский НИИ общей и коммунальной гигиены, Харьковский автодорожный институт, Якутский государственный университет.

Настоящая редакция санитарных правил разработана:

Белорусским научно-исследовательским санитарно-гигиениче-ским институтом Минздрава Республики Беларусь (Клебанов Р.'Д., Зезюля О. Г., Худницкий С. С.);

Минской городской СЭС (Кочурко Н. Г.);

НПО «Транстехника» (Танкович В. С.).

В рецензировании и доработке документа принимали участие:

Могилевская областная СЭС (Горбатовский А. С., Киселев о. п.);

Борисовский городской ЦГиЭ (Спирков А. Н.);

НПО «Транстехника» (Безуглый А. П.).

Ответственный исполнитель — Клебанов Р. Д. (БелНИСГИ).

86

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ САНИТАРНЫЕ   НОРМЫ,  ПРАВИЛА  И   ГИГИЕНИЧЕСКИЕ   НОРМАТИВЫ

Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей

СанПиН № 11-10-94 Вводятся впервые на всей территории Республики Беларусь взамен СП № 4616-88 Срок действия с 01.01.94 г. по 01.01 99г.

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Санитарные правила для водителей автомобилей вводятся с целью охраны здоровья работающих и регламентируют основные требования к условиям труда водителей автобусов *, грузовых, легковых и специальных (при их работе в транспортном положении) автомобилей (далее — автомобили).

1.2 Настоящие правила являются республиканским нормативным документом и обязательны при проектировании, эксплуатации, ремонте автомобилей и распространяются на все, независимо от принадлежности и форм собственности предприятия, учреждения и организации (далее—предприятия).

1.3 Требованиям настоящих правил должны отвечать государственные стандарты и отраслевые нормативно-технические документы.

1.4. Нарушение санитарных норм влечет дисциплинарную, административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

1 5. Службы охраны труда предприятий, имеющих автомобильный транспорт, обязаны выборочно проводить оценку условий труда на рабочем месте водителя автомобиля в сроки, согласованные с органами Государственного санитарного надзора Республики Беларусь.

1.6. Государственный контроль за соблюдением правил осуществляют органы Государственного санитарного надзора Республики Беларусь.

2. ТРЕБОВАНИЯ К МИКРОКЛИМАТУ И ВОЗДУХУ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

2.1. Системы вентиляции, отопления, теплоизоляции, кондиционирования и другие санитарно-технические системы должны обеспечивать в кабине автомобиля оптимальные (табл. 2.1) или допустимые (табл. 2 2. и 2.3) параметры микроклимата на рабочем ме-

* Автобус — автомобиль, рассчитанный на поездку 9 и более пассажиров

«7

сте водителя не позднее, чем через 30 мин. после начала непрерывного движения автомобиля с прогретым двигателем.

Таблица   2.1.

Оптимальные нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в кабинах автомобилей

| Период года | Типы автомобилей | Температура воздуха, °С | Относительная влажность, | Скорость движения воздуха, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодный | Легковые | 20-23 | 60-40 | не более 0,2 |
| и переходный | Грузовые, автобусы | 18-20 | 60-40 | не более 0,2 |
| Теплый | Легковые | 20-25 | 60-40 | не более 0,2 |
|  | Грузовые, автобусы | 21-23 | 60-40 | не б-олее 0,3 |

Т а б л и ц а 22.

Допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в кабинах автомобилей (холодный период)

| Типы автомобилей | Температура воздуха, °С | Относительная влажность, % | Скорость движения воздуха, м/с |
| --- | --- | --- | --- |
| Легковые | 19-25 | не более 75 | не более 0.2 |
| Грузовые и автобусы | 17-23 | не более 75 | не более 0,3 ' |

Таблица  23.

Допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости * движения воздуха в кабинах автомобилей всех типов (теплый период)

| Температура воздуха, °С | Относительная влажность, % | Скорость движения воздух а, м/с** |
| --- | --- | --- |
| Не более чем на 3° выше | Не более 55 при 28°С | 0,2—0,5 |
| средней температуры на- | Не более 60 при 27°С |  |
| ружного воздуха в 13 ч | Не более 65 при 26°С |  |
| самого жаркого месяца, | Не более 70 при 25°С |  |
| но не более 28°С | Не более 75 при 24°С и ниже |  |

* В теплый период года нижние границы допустимых температур воздуха не должны быть ниже величин, указанных в табл. 2.2 для холодного периода.

** Большая скорость движения  воздуха соответствует максимальной температуре воздуха, меньшая — минимальной температуре воздуха.

88

2.2. Перепад температуры воздуха по высоте кабины не должен превышать 3°С, а абсолютные величины температуры воздуха на разных уровнях кабины должны находиться в пределах оптимальных или допустимых параметров микроклимата.

2.3. Температура внутренних поверхностей кабины не должна отличаться от температуры воздуха в кабине более чем на 3°С.

2.4. Кабины должны быть оборудованы защитными козырьками, специальным остеклением, экранами и другими средствами теплозащиты от солнечной радиации, а также от тепла работающего двигателя, обеспечивающими остаточную тепловую облученность водителя от стен кабины и двигателя — не более 35 Вт/м2, а от окон — не более 100 Вт/м2.

2.5. Системы вентиляции, отопления, кондиционирования воздуха должны обеспечивать организацию рассеянных воздушных потоков и возможность регулирования количества и направления поступающего в кабину воздуха с тем. чтобы в кабине водителя обеспечивались нормативные параметры микроклимата в соответствии с требованиями пп. 2.1—2.4 настоящих правил.

2.6. Системы вентиляции, отопления и кондиционирования должны предупреждать и устранять запотевание (обмерзание) стекол кабины.

2.7. Концентрации вредных веществ в кабине автомобиля не должны превышать величин, указанных в «Перечне вредных химических веществ и их предельно допустимые концентрации в воздухе рабочей зоны», утвержденных Минздравом Республики Беларусь.

2.8. Не допускается эксплуатация автомобиля, кабина которого не имеет предусмотренных технической документацией уплотнителей, ковриков и других средств, обеспечивающих герметичность кабины.

2.9. Не допускается эксплуатация автомобиля в подземных выработках и карьерах, атмосфера которых содержит вредные вещества в концентрациях, превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны. При необходимости работы в этих условиях кабины автомобилей должны быть оборудованы эффективными средствами очистки приточного воздуха от вредных веществ до концентраций, не превышающих предельно-допустимые для воздуха рабочей зоны.

2.10. Контроль воздушной среды в кабине автомобиля должен осуществляться с учетом вида используемого топлива:

а) бензины А—72, А—76, А—93 и т. д. — определяются концентрации бензина, углеводородов алифатических предельных C1 — С10 (в пересчете на С), углерода монооксида, азота оксидов (в пересчете на NО2); при применении этилированного бензина дополнительно определяется содержание неорганических соединений свинца;

б) дизельное топливо-углеводородов алифатических предельных С — Сю (в пересчете на С), углерода монооксида, азота оксидов (в пересчете на NO2), акролеина;

в) метилированный бензин и чистый метанол — углеводородов алифатических предельных C1 — С10  (в пересчете на С), углерода

89

монооксида, азота оксидов (в пересчете на МСЬ), метанола, фор-мадегида;

г) газовое топливо, сжиженный нефтяной газ, сжатый природный газ (СПГ) — углеводородов алифатических предельных О — Сю (в пересчете на С), углерода монооксида, азота оксидов (в пересчете на N02), этилмеркаптана.

2.11. Контроль воздушной среды на рабочем месте водителя должен включать оценку запыленности (по суммарной смеси аэрозолей или для конкретного вида пылей, аэрозолей).

3. ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ШУМА, ИНФРАЗВУКА И

ВИБРАЦИИ

3.1. Уровни шума в кабине автомобилей не должны превышать величин, приведенных в табл. 3.1.

Таблица 31

Допустимые уровни звука и звукового давления в кабине базовых моделей автомобилей и их модификаций

| Тип автомобиля | Уровни звукового давления (дБ) в октав-ных полосах со среднегеометрп°ескими ча-тптями (Гп) |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука и эквивалентные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уровни звука |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | (ДВА) |
| Легковые грузопассажирские и автобусы 93 |  | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 60 |  |
| Грузовые и автопоезда 100 |  | 87 | 79 | 72 | 68 | 65 | 63 | 61 | 59 70 |  |

3.2. Уровни общей вибрации на рабочем месте водителя не должны превышать величин, указанных в табл. 3.2 и 3.3.

Таблица 32 Санитарные нормы, вибрации для грузовых автомобилей

| Средне-геомет-рическ. частоты полос, Гц |  | Допустимые значения виброускорения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м/с2 |  |  | в 1/1 окт 2о ХоУз |  |  | ДБ |  |  |  |  |  |
|  |  | в 1/3 окт |  |  |  |  |  | в 1/3 окт. в |  |  | 1/1 окт. |  |  |
|  |  | 20 ХоУо |  |  |  |  |  | 20 Х0Уо 20 Х0Уо |  |  |  |  |  |
| 0,8 | 0,71 |  | 0,224 |  |  |  | 67 |  | 57 |  |  |  |  |
| 1,0 | 0,63 |  | 0,224 | 1 12 |  | 0,4 | 66 |  | 57 | 71 |  | 62 |  |
| 1,25 | 0,56 |  | 0,224 |  |  |  | 65 |  | 57 |  |  |  |  |
| 1,6 | 0,50 |  | 0,224 |  |  |  | 64 |  | 57 |  |  |  |  |
| 2,0 | 0,15 |  | 0,224 | 0,8 |  | 0,4 | 63 |  | 57 | 68 |  | 62 |  |
| 2,5 | 0.40 |  | 0,280 |  |  |  | 62 |  | 59 |  |  |  |  |
| 3,15 | 0,355 |  | 0,355 |  |  |  | 61 |  | 61 |  |  |  |  |

90

Продолжение табл   3 2

| ^редне-геомет-рическ частоты полос, Гц | 4 Допус имые значения виброус уорения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м/с2 |  |  | в 1 1 окт. |  |  | ДБ |  |  |  |  |  |
|  | в 1 3 окг. |  |  |  |  |  | в 1'3 окт. в 1/1 окт. |  |  |  |  |  |
|  | Х0 Х0Уо |  |  |  |  |  | 20 Х0Уо 20 Х0У0 |  |  |  |  |  |
| 4,0 |  | 0,315 | 0,450 |  | 0,56 | 0,8 |  | 60 | 63 | 65 | 68 |  |
| 3,0 |  | 0,315 | 0,560 |  |  |  |  | 60 | 65 |  |  |  |
| 6,3 |  | 0,315 | 0,710 |  |  |  |  | 60 | Ь7 |  |  |  |
| 8,0 |  | 0,315 | 0,900 |  | 0,56 | 1,6 |  | 60 | 69 | 65 | 74 |  |
| 10,0 |  | 0,40 | 1,12 |  |  |  |  | 62 | 71 |  |  |  |
| 12,5 |  | 0,50 | 1,40 |  |  |  |  | 64 | 73 |  |  |  |
| 16,0 |  | 0,63 | 1,80 |  | 1 12 | 3,15 |  | 66 | 75 | 71 | 80 |  |
| 20,0 |  | 0,80 | 2,24 |  |  |  |  | 67 | 77 |  |  |  |
| 25,0 |  | 1,00 | 2,80 |  |  |  |  | 70 | 79 |  |  |  |
| 31,5 |  | 1,25 | 3,55 |  | 2,24 | 6,3 |  | 72 | 81 | 77 | 86 |  |
| 40,0 |  | 1,60 | 4,50 |  |  |  |  | 74 | 83 |  |  |  |
| 50,0 |  | 2,00 | 5,60 |  |  |  |  | 76 | 85 |  |  |  |
| 63,0 |  | 2,50 | 7,10 |  | 4,50 | 12,5 |  | 78 | 87 | 83 | 92 |  |
| 80,0 |  | 3,15 | 9,00 |  |  |  |  | 80 | 89 |  |  |  |
| Корректированные и |  |  | эквива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,8 |  | 14,00 | 4,5 |  |  |  |  | 129 | 119 |  |  |  |
| 1,0 |  | 10,00 | 3,5 |  | 20,0 | 6,3 |  | 126 | 117 | 132 | 122 |  |
| 1,25 |  | 7,10 | 2,8 |  |  |  |  | 123 | 115 |  |  |  |
| 1,6 |  | 5,0 | 2,2 |  |  |  |  | 120 | 113 |  |  |  |
| 2,0 |  | 3,5 | 1,8 |  | 7,1 | 3,5 |  | 117 | 111 | 123 | 117 |  |
| 2,5 |  | 2,5 | 1,8 |  |  |  |  | 114 | 111 |  |  |  |
| 3,15 |  | 1,8 | 1,8 |  |  |  |  | 111 | 111 |  |  |  |
| 4,0 |  | 1,25 | 1,8 |  | 2,5 | 3,2 |  | 108 | 111 | 114 | 116 |  |
| 5,0 |  | 1,00 | 1,8 |  |  |  |  | 106 | 111 |  |  |  |
| 6,3 |  | 0,80 | 1,8 |  |  |  |  | 104 | 111 |  |  |  |
| 8,0 |  | 0,63 | 1,8 |  | , 1,3 | 3,2 |  | 102 | 111 | 108 | 116 |  |
| 10,0 |  | 0,63 | 1,8 |  |  |  |  | 102 | 111 |  |  |  |
| 12,5 |  | 0,63 | 18 |  |  |  |  | 102 | 111 |  |  |  |
| 16,0 |  | 063 | 1,8 |  | 1,1 | 3,2 |  | 102 | 111 | 107 | 116 |  |
| 20,0 |  | 0,63 | 1,8 |  |  |  |  | 102 | 111 |  |  |  |
| 25,0 |  | 0,63 | 1,8 |  |  |  |  | 102 | 111 |  |  |  |
| 31,5 |  | 0,63 | 1,8 |  | 1,1 | 3,2 |  | 102 | 111 | 107 | 116 |  |
| 40,0 |  | 0,63 | 1,8 |  |  |  |  | 102 | 111 |  |  |  |
| 50,0 |  | 0,63 | 1,8 |  |  |  |  | 102 | 111 |  |  |  |
| 63,0 |  | 0,63 | 1,8 |  | 1,1 | 3,2 |  | 102 | 111 | 107 | 116 |  |
| 80,0 |  | 0,63 | 1,8 |  |  |  |  | 102 | 111 |  | 1 |  |
| Корректир значения и |  | и эквивал их уровни | коррект |  | 1 1 | 3,2 |  |  |  | 107 | 116* |  |

* Различия между расчетными величинами корректированных уровней и нормативными объясняется тем, что реальные спектры воздействующей общей вибрации отличаются по форме от спектра нормативной кривой, так как основная энергия в них распределена неравномерно и приходится главным образом, на часть октав Поэтому измеренный корректированный уровень виброскорости (при условии получения в результате частотного анализа значений не превышающих предельно допустимых уровней) значительно меньше 122 дБ Это обстоятельство >чтено при обосновании нормативного корректированного уровня виброскоростп общей вибрации 116 дБ.

Таблица 33 Санитарные нормы вибрации для легковых автомобилей и автобусов

| Среднегеометрические частоты по; ос, Гц | Допустимые значения по осям Х0 У0 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | виброускоренич |  |  |  |  |  |  | виброскорости |  |  |  |  |  |  |
|  | м/с2 |  |  | ДБ |  |  |  | м с2 |  |  | ДБ |  |  |  |
|  | 1/Зокт |  | 1/1 окт. | 1 Зокт |  | 1 1окт |  | 1,3о <т | 1[1окт |  | 1 Зокт |  | 1/Зокг |  |
| 1,6 |  | 0,25 |  |  | 58 |  | 2,5 |  |  | 114 |  |  |  |  |
| 20 |  | 0,224 0,4 |  |  | 57 |  | 62 1 8 |  |  | 35 111 |  | 117 |  |  |
| 2,5 |  | 0,20 |  |  | 56 |  | 1,25 |  |  | 108 |  |  |  |  |
| 3,15 |  | 0 18 |  |  | 55 |  | 0,9 |  |  | 105 |  |  |  |  |
| 4,0 |  | 0,16 0,28 |  |  | 54 |  | 59 0,63 |  |  | 1,3 102 |  | 108 |  |  |
| 5,0 |  | 0 16 |  |  | 54 |  | 050 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 6,3 |  | 0,16 |  |  | 54 |  | 0,40 |  |  | 98 |  |  |  |  |
| 8,0 |  | 0,16 0,28 |  |  | 54 |  | 59 0,32 |  |  | 0,63 96 |  | 102 |  |  |
| 100 |  | 0,20 |  |  | 56 |  | 0,32 |  |  | 96 |  |  |  |  |
| 12,5 |  | 025 |  |  | 58 |  | 0,32 |  |  | 96 |  |  |  |  |
| 16,0 |  | 0,315 0,56 |  |  | 60 |  | 65 032 |  |  | 0,56 96 |  | 101 |  |  |
| 20,0 |  | 0,40 |  |  | 62 |  | 0,32 |  |  | 96 |  |  |  |  |
| 25,0 |  | 0,50 |  |  | 64 |  | 0,32 |  |  | 96 |  |  |  |  |
| 31,5 |  | 0,63 1,12 |  |  | 66 |  | 71 0,32 |  |  | 0,56 96 |  | 101 |  |  |
| 400 |  | 0,80 |  |  | 68 |  | 0,32 |  |  | 96 |  |  |  |  |
| 50,0 |  | 1,00 |  |  | 70 |  | 0,32 |  |  | 96 |  |  |  |  |
| 63,0 |  | 1,25 2,25 |  |  | 72 |  | 77 0,32 |  |  | 0,56 96 |  | 101 |  |  |
| 800 |  | 160 |  |  | 74 |  | 0,32 |  |  | 96 |  |  |  |  |
| Корректированные и эквивалентные корректи ров значения и их ^ров ни 028 "Э 0,56 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

101

3 3 Уровни локальной вибрации на рычагах и органах управления автомобилей не должны превышать величин, указанных в «Санитарных нормах и правилах при работе с машинами и оборудованием, создающим локальную вибрацию, передающуюся на руки работающих» (Табл 34).

34 Уровни инфразвука в кабине автомобиля не должны превышать 110 дБ по шка те «Линейная» в соответствии с «Гигиеническими нормами инфразвука на рабочих местах».

92

Таблица 34 Допустимые значения нормируемых параметров локальной вибрации

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | Допустимые значения по осям Х-^ , У1^, 2^ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вибророускорения |  |  |  | 1 ИбрОСК фЭСТИ |  |  |  |  |
|  | м/с2 |  | дБ |  | м/с 10 2 |  | дБ |  |  |
| )8 |  | 1.4 |  | 73 |  | 2,8 |  | 115 |  |
| 16 |  | 1,4 |  | 73 |  | 1,4 |  | 109 |  |
| 31,5 |  | 2,7 |  | 79 |  | 1,4 |  | 109 |  |
| 63 |  | 5,4 |  | 85 |  | 1,4 |  | 109 |  |
| 125 |  | 10,7 |  | 91 |  | 1,4 |  | 109 |  |
| 250 |  | 21,3 |  | 97 |  | 1,4 |  | 109 |  |
| 500 |  | 42,5 |  | 103 |  | 1,4 |  | 109 |  |
| 1000 |  | 85,0 |  | 109 |  | 1,4 |  | 109 |  |
| Корректированные и эквивалентно корректи рованные значения и их уровни |  | 2,0 |  | 76 |  | 2,0 |  | 112 |  |

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОСВЕЩЕННОСТИ

4 1 Освещенность кабины, создаваемая светильниками общего освещения, должна составлять не менее десяти люкс (10 лк) на уровне щитка приборов.

4 2   Освещенность шкалы приборов должна быть не менее 1,2 лк.

4.3 Освещенность на дорогах (в населенных пунктах) и улицах с маршрутами движения автобусов общего пользования, должна соответствовать действующим нормативам

4.4 Запрещается эксплуатация автомобилей с неисправными и неотрегулированными осветительными приборами

5. ТРЕБОВАНИЯ К ЭРГОНОМИЧЕСКИМ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА

5.1. Организация рабочего места должна обеспечивать удобное и безаварийное управление транспортным средством, адекватное восприятие профессионально значимой информации, поддержание удобной рабочей позы.

5 2 Основные компоновочные решения рабочего места водителя (расположение, формы и размеры органов управления, системы сигнализации, информации о состоянии узлов и агрегатов автомобиля) должны соответствовать действующим нормативным документам.

5.3. Параметры психофизиологических и эргономических факторов (показатели тяжести и напряженности труда) не должны превышать значений допустимых величин в соответствии с требованиями СанПиН «Гигиеническая оценка и классификация труда», других нормативных документов.

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЖИМАМ ТРУДА И ОТДЫХА

6.1. Режим труда и отдыха водителей автотранспорта устанавливается в соответствии с действующими законодательными и отраслевыми нормативными документами Республики Беларусь.

6.2. Администрация предприятия обязана внедрять меры, направленные на снижение неблагоприятного нервно-эмоционального напряжения и производственного утомления водителей (физкультминутка, вводная гимнастика, физкультурная пауза, психологическая разгрузка, релаксация и др.).

6 3. Внутрисменные регламентированные перерывы для отдыха должны устанавливаться с учетом условий и характера труда. Первый перерыв устанавливается через 2—3 часа после начала работы на линии, во второй половине дня регламентированный перерыв устанавливается не реже, чем через каждые два часа продолжительностью по 10 мин. Длительность непрерывного вождения рекомендуется ограничить двумя часами. Частота, организация и длительность внутрисменных перерывов устанавливается по согласованию с медицинскими работниками лечебно-профилактического учреждения, обслуживающего данное автопредприятие и указывается в путевом листе

6.4. Запрещается привлекать к сверхурочным работам и устанавливать продолжительность рабочей смены более десяти часов-водителям со стажем вождения автомобиля менее трех лет; в возрасте свыше 55 лет; часто и длительно болеющим; водителям, допущенным медицинскими водительскими комиссиями к управлению автотранспортными средствами в виде исключения.

6 5 Перерыв для отдыха и питания устанавливается продолжительностью, как правило 45—60 мин., но не более двух часов, желательно в середине рабочей смены, но не позднее чем через четыре часа после начала работы.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

7.1. Внешний шум автомобиля должен соответствовать требованиям ГОСТ «Внешний шум автотранспортных средств».

7.2. Отработавшие газы автомобилей должны соответствовать требованиям ГОСТ «Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы измерений содержания окиси углерода и углеводородов в отрабо-

94

тавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями. Требования безопасности» и ГОСТ «Автомобили с дизелями. Дымность отработавших газов. Нормы и методы измерений. Требования безопасности» (Табл. 7.1 и 7.2).

Эксплуатация в подземных выработках автомобилей, не оборудованных средствами снижения токсичности отработавших газов, так же, как и применение при этом этилированного бензина, запрещается.

7.3. Необходимо проводить контроль состава отработавших газов автомобилей при проведении ТО-2, после ремонта автомобилей или регулировки системы питания двигателей, на авторемонтных предприятиях при выпуске автомобилей после ремонта, а также периодически в процессе эксплуатации автомобиля.

7.4. В целях охраны окружающей среды при эксплуатации автомобилей не допускается:

а) разлив топлива, масла и технических жидкостей при заправке ими автомобиля;

б) утечка топлива, масла и технических жидкостей из неплотностей и соединений;

в) слив топлива, масла и технических жидкостей на линии;

г) мойка автомобилей и салонов, очистка и мойка кузовов в неустановленных и необорудованных местах;

д) проведение ремонтных работ (окраска, сварка и т. п.), связанных с возможностью загрязнения окружающей среды (почвы, воды, атмосферы) в неустановленных местах и помещениях. '

Таблица 71

Предельно-допустимые уровни оксида углерода и углеводородов в отработавших газах автомобилей с бензиновым двигателем

| Частота вращения коленчатого вала | Предельно-допустимое содержание оксида углерода, объемная доля, % |  |  | Предельно-допустимое содержание углеводородов, объемная доля, млн-1 для двигателей с числом цилиндров |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до 4 1 более 4 |  |  |
| П МИН* |  | 1,5 | 1200 |  | 3000 |  |
| п пов* |  | 2,0 | 600 |  | 1000 |  |

* Значение частоты вращения вала определено в технических условиях и инструкции по эксплуатации автомобиля.

Таблица 7.2. Предельно-допустимые уровни дымности отработавших газов (дизель)

| Автомобили | Дымность, % для режимов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | свободного ускорения |  |  | максим, частота врат вала |  |
| КаМАЗ, МАЗ, КрАЗ и их модификации (без наддува) |  | 40 | 15 |  |  |
| То же, с наддувом |  | 50 | 15 |  |  |

8. ТРЕБОВАНИЯ К САНИТАРНО-БЫТОВОМУ И МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

8.1. Автотранспортные предприятия должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, помещениями для лечебно-профилактического обслуживания в зависимости от характера и вида выполняемых работ. Состав и оборудование помещений регламентируется нормами проектирования автотранспортных предприятий.

8.2. Диспетчерские пункты (пункты по выдаче и приему путевых документов), обслуживающие водителей городских и пригородных автобусов и расположенные вне территории автопредприятия, должны быть обеспечены саyитарно-быnовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормативными документами. В состав диспетчерского пункта должна входить комната отдыха с зоной оптимального микроклимата.

8.3. Автомобили, работающие на линии, должны быть обеспечены моющими и очищающими средствами, ветошью, другими предметами личной гигиены, перечень которых определяется действующими отраслевыми документами.

Водители, контактирующие с различными СОЖ, маслами, лакокрасочными материалами при перевозке указанных веществ, выполнении ремонтных работ, должны обеспечиваться защитными мазями и пастами в соответствии с ГОСТ «Средства дерматологические защитные».

8.4. Администрация автотранспортного предприятия должна принимать меры к обеспечению рационального питания водителей в соответствии с «Нормами физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для различных групп населения».

«Для исключения возможности загрязнения верхней одежды пассажиров и их багажа, салон автомобиля должен содержаться в чистоте. Обшивка салона и пассажирские сидения не должны иметь механических повреждений и видимых загрязнений. При этом должны быть созданы необходимые условия для проведения регулярной чистки и уборки салона и багажного отделения по мере их загрязнения.».

8.5. Водители, занятые междугородними грузовыми перевозками (за исключением плечевых) при продолжительности рейса более одной смены должны быть обеспечены администрацией предприятия:

а) рейсовыми чемоданами, в комплект которых должны входить набор посуды для принятия и приготовления пищи, примус или портативная газовая плита с запасным баллоном, средства для мытья посуды, термос объемом не менее двух литров, фляга для питьевой воды объемом не менее двух литров;

б) картой-схемой маршрута движения с обозначением пунктов отдыха (гостиниц), пунктов питания, пунктов медицинского обслуживания.

8.6. Обязательным является ежедневный, с отметкой в путевом

листе, предрейсовый медицинский осмотр водителей для выявления

лиц с нарушениями состояния здоровья, находящихся в состоянии

алкогольного опъянения, в утомленном и переутомленном состоянии, с последующим отстранением их от управления автомобилем.

8.7. Администрация предприятий, должна обеспечить прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров водителей согласно приказа МЗ Республики Беларусь.

8.8. Руководители предприятий обязаны организовать и проводить с участием территориальных органов здравоохранения гигиеническое обучение водителей по «Программе гигиенического обучения водителей предприятий», а также полный курс подготовки по программе оказания первой медицинской помощи при дорожно-транспортных проиcшествиях, утвержденной приказом Минздрава республики.

Водители, работающие на постоянных маршрутах, должны знать места расположения лечебных учреждений.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

9.1. При привлечении водителей к выполнению ремонтных работ на них должны быть распространены действующие отраслевые нормативно-технические документы, регламентирующие организацию и проведение указанных работ и гигиенические требования к этим работам.

9.2. Выполнение в помещениях работ по проверке, ремонту или наладке работающего двигателя разрешается только при наличии местной вентиляции, эффективно удаляющей отработавшие газы, при этом содержание в воздухе рабочей зоны вредных химических веществ, пыли не должно превышать значений ПДК.

97

9 3 Водители, выполняющие техническое обслуживание и ремонт автомобилей, должны обеспечиваться спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, личной гигиены и защитными приспособлениями в соответствии с действующими нормативными документами, типовыми нормами. При выполнении ремонтных работ вис смотровой ямы, эстакады или подъемника запрещается работа на полу, земле без специальных приспособлений (лежаки и др.).

9.4. Для переливания топлива автомобили должны быть укомплектованы шлангом с сифоном-насосом; засасывать топливо ртом в шланг для переливания топлива запрещено.

9.5. Администрация предприятия обязана обеспечить регулярную химчистку, ремонт и проверку исправности средств индивидуальной защиты в соответствии с действующими типовыми нормами.

98

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ

ХАРАКТЕРИСТИК РАБОЧЕГО МЕСТА

ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ.

В кабине автомобиля контролируется: наличие напольных ковриков, уплотняющих прокладок на дверях, солнцезащитных козырьков, состояние обшивки кабины, обивки и набивки сидения, его регулировочного механизма, остекления, наличие предметов, ограничивающих обзорность; рабочее состояние стеклоочистителей и системы обмыва стекол, стеклоподъемников, наличие зеркал заднего вида, работа систем вентиляции, отопления, кондиционирования.

Измерению и оценке подлежат уровни шума, инфразвука, общей и локальной вибрации; параметры микроклимата, ультрафиолетового облучения; содержание вредных химических веществ, пыли; параметры освещенности.

Инструментальные измерения в кабине выполняются не ранее чем через 0,5 часа после начала движения с прогретым двигателем, при этом автомобиль должен быть технически исправен, обкатан, отрегулирован и укомплектован.

Измерения параметров санитарно-гигиенических и психофизиологических факторов условий труда на рабочем месте водителя автомобиля, а также загрязнения окружающей среды производятся в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

99

Приложение 2

Предельно допустимые концентрации вредных химических веществ и запыленности в воздухе рабочей зоны

| Наименование вещества | пдк | Р- | 3., МГ/М3 | Класс | опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. Азота1 оксиды (в пересчете на N02)

2. Акролеин

3. Бензин (топливный)

4. Метанол

5. Метилмеркаптан

6. Свинец  и   его   неорганиче-' ские соединения

7. Углеводороды алифатические предельные С[ — Сю (в пересчете на С)

8. Углерода монооксид

9. Формальдегид

10. Этилмеркаптан

11. Пыль смешанного состава с

содержанием кремния:

— менее 2%

— от 2 до 10%

— более 10%

диоксида

5,0

0,2 100,0

5,0

0,8

0,01/0,005 (м.р./с.с.) 300,0

20,0 0,5 1,0

6,0 4,0 2,0

III

II

IV III II

I

IV

IV II II

IV IV IV

100